ALÜMİNYUM PVC VE DEMİR DOĞRAMA

RİSK ANALİZİ RAPORU

HAZIRLAYAN

OCAK  201..

Sayfa :1

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

TANIMLAR

Olay : Kazaya neden olan veya olma potansiyeli olan durum

Kaza : Ölüme, hastalığa, hasara, zarara ya da diğer kayıplara yol açan istenmeyen olay

Tehlike : İnsan yaralanması veya hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri çevresinin zarar görmesi veya bunların kombinasyonuna neden olabilecek potansiyel bir durum.

Risk: Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ile sonuçlarının kombinasyonudur.

Risk Değerlendirme: Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verme

Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi İSG politikası dikkate alındığında, dayanabileceği düzeye indirilmiş risk.

Güvenlik: Kabul edilemez zarar riski içermeme durumu

Risk Değerlendirme Yöntemi Ne Zaman Uygulanmalıdır:

• Hemen uygulamak gerekli, ( yasal zorunluluk)

• İş veya işyeri değişikliklerinde, yeni iş ekipmanı alındığında vb. durumlarda,

• Bir kaza olduğunda veya olması muhtemel durumlarda

• Önceden tespit edilen periyotlarda mutlaka uygulanmalıdır.

Sayfa :2

RİSK MATRİSİ

R: Risk O: Olasılık Ş: Zarar verme derecesi (Şiddet)

R = O X Ş

| Olasılık | Ortaya çıkma olasılığı (frekans için derecelendirme basamakları |
| --- | --- |
| Çok Küçük | Yılda bir |
| Küçük | Üç ayda bir |
| Orta | Ayda bir |
| Yüksek | Haftada bir |
| Çok Yüksek | Her gün |

Sayfa :3

RİSK DÜZEYİ (RİSK SKORU) R = O X Ş

| ŞİDDET OLASILIK | ÇOK CİDDİ 5 | CİDDİ 4 | ORTA 3 | HAFİF 2 | ÇOK HAFİF 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÇOK YÜKSEK 5 | YÜKSEK 25 | YÜKSEK 20 | YÜKSEK 15 | ORTA 10 | DÜŞÜK 5 |
| YÜKSEK 4 | YÜKSEK 20 | YÜKSEK 16 | ORTA 12 | ORTA 8 | DÜŞÜK 4 |
| ORTA 3 | YÜKSEK 15 | ORTA 12 | ORTA 9 | DÜŞÜK 6 | DÜŞÜK 3 |
| KÜÇÜK 2 | ORTA 10 | ORTA 8 | DÜŞÜK 6 | DÜŞÜK 4 | DÜŞÜK 2 |
| ÇOK KÜÇÜK 1 | DÜŞÜK 5 | DÜŞÜK 4 | DÜŞÜK 3 | DÜŞÜK 2 | DÜŞÜK 1 |

Sayfa :4

    - KABUL EDİLEMEZ RİSK

    - DİKKATE DEĞER RİSK

    - KABUL EDİLEBİLİR RİSK

| SONUÇ | EYLEM |
| --- | --- |
| 20, 25 15, 16 | KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı |
| 10, 12 8, 9 | DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli |
| 4, 5, 6 1, 2, 3 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir |

Sayfa :5

İŞYERİ RİSK YÖNETİMİ

1. Tehlikelerin tanımlanması

Risk Analizi yapacak ekip oluşturulmalı, bu ekip;- İşyeri özellikleri dikkate alarak seçilmeli,- Tehlikelerin tespitinde uyulacak yöntemleri belirlemeli,- İşyerindeki bütün tehlikeleri listelenmeli,- Kaza ve zarar potansiyeli olan her durumu araştırılmalı ve- Kontrol listelerini hazırlamalıdır. Bunları yaparken iş yerindeki kaza istatistikleri ve benzer işyerlerinde meydana gelmiş kazalar araştırılmalıdır. Ayrıca mevcut yönetmeliklerin eklerinde bulunan asgari sağlık ve güvenlik gerekleri maddelerinden istifade edilmelidir.

2. Risklerin değerlendirilmesi

Listelenen tehlikeler ne derecede risk oluşturmaktadır. Bunlar değerlendirilmeli yani puanlanmalıdır. Değerlendirme sırasında şu üç temel soruya yanıt verilmelidir: 1. Tehlike kaynakları var mı? Tehlike kaynakları nelerdir? 2. Kimler zarar veya neler zarar görebilir?

3. Sonuç (zararın, hasarın yaralanmanın şiddet derecesi) ne olur?

3. Değerlendirilen risklerin önlenmesi veya azaltılması

Öncelikle risklerin kaynağında yok edilmesi bu mümkün olmuyorsa diğer risk azaltma yöntemleri kullanarak, tedbirlerin uygulanması konusunda karar verilmelidir.

4. Belirlenen tedbirlerin uygulanması

Tedbirler en kısa sürede riskin büyük olanından başlayarak uygulanmalıdır.

5. İzlenmesi ve takip edilmesi

Uygulanan tedbirlerin etkilerini gözlemlenmesi ve yukarıda yazılanlar belli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Sayfa :6

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 1 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 1 | Genel | Yangın | Çalışanlar yangın nedeni ile yaralanabilir Ve yangından çıkan dumanın solunmasından boğulabilir İşyerindeki malzemeler ve makinalar zarar görebilir | Yangın söndürücü mevcut. İşyerinde sigara içmek yasak soba işyeri terk edilmeden önce söndürülüyor tiner, boya, yapıştırıcılar sobadan uzak tutuluyor | 1 | 4 | 4 | Personele yangınla ilgili eğitimler verilmeli işyerinde sigara içilmesine müsaade edilmeyecektir. Isınma amaçlı soba işyerinde kimse yokken söndürülecektir, yangın söndürme cihazlarının sürekli dolu ve kullanılabilir durumda tutulması gerekir (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönet.EK-1 Madde:5) |  |  |
| 2 | Genel | Zemin | Çalışanlar düşerek yaralanabilir | İşyeri zemini kaygan değil ve malzemeler gelişi güzel sağa sola bırakılmıyor | 1 | 3 | 3 | İşyerinde malzemeler düzgün bir şekilde yerlerine bırakılacak iş bittikten sonra işyeri temizlenecek | Çalışanlar | Her zaman |

# 1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 2 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 3 | Genel | Elektrik | Hasarlı elektrikli ekipmanların kullanımından dolayı elektrik çarpması ya da yanıklar oluşabilir. Aynı zamanda yangına sebebiyet verilebilir. İşyerindeki işler aksar | Elektrik tesisatı sık sık kontrol sık kontrol edilmektedir Personel, hasarlı fiş, rengi bozulmuş priz ya da hasarlı kablo/ ekipmanların tespit edilmesi ve işverene bilgi verilmesi hususunda eğitilmiştir. Hasarlı ekipmanlar güvenli bir şekilde sökülmekte ve derhal yenileriyle değiştirilmektedir. Personele; tost makinesi, çay makinesi ve vantilatör gibi elektrikli özel cihazlarını işyerine getirmemesi söylenmiştir. | 2 | 4 | 8 | Elektrik tesisatı sık sık kontrol edilecek Herhangi bir elektrik arızasında işinde uzman kişilerce müdahale edilecektir |  | Gerektiğinde Zaman kaybetmeden |

1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 3 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 4 | Genel | Elektrik panosunun önünde yalıtkan paspasın olmaması | Müdahale sırasında elektrik çarpması sonucu ciddi yaralanma yada ölüm | Elektrik panosu düzenli ve önünde yalıtkan paspas mevcut | 2 | 4 | 8 | Elektrik panosunun önündeki yalıtkan paspas sürekli bulunacak. Elektrik onarım ve bakımı işinde uzman kişilerce yapılacak |  | Her zaman |
| 5 | Genel | Merdivenler | Merdivenlerden düşme sonucu yaralanma | yok | 2 | 4 | 8 | Merdivenlerin kenarına 90cm yüksekliğinde korkuluk yapılacak ve merdivenlere gelişi güzel malzeme ve çöp bırakılmayacak |  | Üç ay |
| 6 | Genel | Toz | Çalışanlar tozdan dolayı solunum yoları hastalıklarına yakalanabilir | İş yerinde çalışanların kullanımına hazır toz maskesi mevcut | 3 | 3 | 9 | İşyerinde tozlu çalışma yapıldığında iş yeri havalandırılacak ve çalışanlara toz maskesi kullandırılacak(İş Kan.Mad.77, Kişisel Koruyucu Donanım.İşyer. Kull. Hak.Yön. Mad.8) |  | Her zaman |
| 7 | Genel | Gürültü | Çalışanlar gürültüden dolayı rıhatsızlanabilir | Kulak koruyucu tıkaçlar mevcut | 2 | 2 | 4 | Çalışanlara kulak koruyucu kullandırılacak (Gürültü Yönetmeliği Madde:6,7,8) |  |  |
| 8 | Genel | Montajlama | Personel iş yerinde veya dışarıda montajlama yaparken elini veya parmaklarını sıkıştırabilir | Personel montaj esnasında dikkatli oluyor ve beraber çalışıyorlar | 2 | 2 | 4 | Çalışanlar montajlama esnasında dikkatli olacak, aynı işi birden fazla kişi beraber yapıyorsa; koordineli çalışılacak | Çalışanlar | Her zaman |

1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 4 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 9 | Genel | Elle taşıma | Ağır yükler taşınırken çalışanların bellerini incitebilir | Çalışanlar ağır yükleri tek başına taşımıyor | 1 | 3 | 3 | İşyerinde veya işyeri dışında ki işlerde ağır yükler taşınırken çalışanlar tek başına yük taşımayacak | Çalışanlar | Her zaman |
| 10 | Makineler | Demir kesme makinesi | Çalışanlar elini ve kolunu makineye kaptırarak yaralanabilir parmakları kopabilir, | Çalışanlara gerekli eğitim verilmiş makine koruyucusuz çalıştırılmıyor | 2 | 3 | 6 | Makine sadece ustalar tarafından kullanılacak makine çalışırken bakım ve onarım yapılmayacak, makinelerin koruyucuları sürekli takılı olacak (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |
| 11 | Makineler | Demir kesme makinesi | Makinden çıkan toz solunum yolları hastalıklarına yol açabilir | Toz maskesi kullanılıyor | 1 | 4 | 4 | Toz çıkartan makinelerle çalışıldığında toz maskesi kullanılacak (İş Kan.Mad.77, Kişisel Koruyucu Donanım.İşyer. Kull. Hak.Yön. Mad.8) | Çalışanlar | Her zaman |
| 12 | Makineler | Demir kesme makinesi | Demir parçacıkları ve kıvılcımlar çalışanlarda göz hastalığına sebep olabilir | Çalışanlara gerekli eğitim verilmiş makine koruyucusuz çalıştırılmıyor | 2 | 3 | 6 | Makine sadece ustalar tarafından kullanılacak makine çalışırken bakım ve onarım yapılmayacak, rutin bakım ve onarımı zamanında yapılacak ve göz koruyucu gözlük kullanılacak (İş Kan.Mad.77, Kişisel Koruyucu Donanım.İşyer. Kull. Hak.Yön. Mad.8) | Çalışanlar | Her zaman |

1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 5 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 13 | Makineler | Pvc ve alüminyum kesme makinesi | Çalışanlar elini ve kolunu makineye kaptırarak yaralanabilir parmakları ve elleri kopabilir | Çalışanlara gerekli eğitim verilmiş makine koruyucusuz çalıştırılmıyor makinenin koruyucusu var | 1 | 4 | 4 | Makine sadece ustalar tarafından kullanılacak makine çalışırken bakım ve onarım yapılmayacak, rutin bakım ve onarımı zamanında yapılacak makine koruyucusuz çalıştırılmayacak, makinaların koruyucuları sürekli takılı olacak (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |
| 14 | Makineler | Pvc yüzey temizleme makinesi | Çalışanlar ellerini makineye sıkıştırarak ellerini ve parmakları ezilebilir | Makine koruyucuları mevcut çalışanlar makinenin hareket bölgesinden uzak duruyor | 1 | 4 | 4 | Çalışanlar makinenin hareket bölgesine ellerini ve parmaklarını sokmayacak makinenin kapakları ve koruyucuları sökülmeyecek (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |
| 15 | Makineler | Çıta keme makinesi | Çalışanlar ellerini ve parmaklarını makineye kaptırarak ellerinden ve parmaklarından yaralabilir | Makine koruyucuları mevcut çalışanlar makinenin hareket bölgesinden uzak duruyor | 1 | 4 | 4 | Çalışanlar makinenin hareket bölgesine ellerini ve parmaklarını sokmayacak makinenin kapakları ve koruyucuları sökülmeyecek (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |
| 16 | Makineler | Alüminyum alıştırma makinesi | Çalışanlar elini makineye kaptırarak yaralanabilir parmakları ezilebilir | Çalışanlara gerekli eğitim verilmiş makine hareket bölgesinden uzak duruluyor | 2 | 3 | 6 | Makine sadece ustalar tarafından kullanılacak makine çalışırken bakım ve onarım yapılmayacak makine hareket bölgesine yaklaşılmayacak makinaların koruyucuları sürekli takılı olacak (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |

1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 6 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 17 | Makineler | Pvc ve alüminyum kesme makinesi | Çalışanlar elini ve kolunu makineye kaptırarak yaralanabilir parmakları ve elleri kopabilir | Çalışanlara gerekli eğitim verilmiş makine koruyucusuz çalıştırılmıyor makinenin koruyucusu var | 1 | 4 | 4 | Makine sadece ustalar tarafından kullanılacak makine çalışırken bakım ve onarım yapılmayacak, rutin bakım ve onarımı zamanında yapılacak makine koruyucusuz çalıştırılmayacak, (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |
| 18 | Makineler | Pvc yüzey temizleme makinesi | Çalışanlar ellerini makineye sıkıştırarak ellerini ve parmakları ezilebilir | Makine koruyucuları mevcut çalışanlar makinenin hareket bölgesinden uzak duruyor | 1 | 4 | 4 | Çalışanlar makinenin hareket bölgesine ellerini ve parmaklarını sokmayacak makinenin kapakları ve koruyucuları sökülmeyecek (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |
| 19 | Makineler | Çıta kesme makinesi | Çalışanlar ellerini ve parmaklarını makineye kaptırarak ellerinden ve parmaklarından yaralabilir | Makine koruyucuları mevcut çalışanlar makinenin hareket bölgesinden uzak duruyor | 1 | 3 | 3 | Çalışanlar makinenin hareket bölgesine ellerini ve parmaklarını sokmayacak makinenin kapakları ve koruyucuları sökülmeyecek(İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |
| 20 | Makineler | Alüminyum alıştırma makinesi | Çalışanlar elini makineye kaptırarak yaralanabilir parmakları ezilebilir | Çalışanlara gerekli eğitim verilmiş makine hareket bölgesinden uzak duruluyor | 2 | 3 | 6 | Makine sadece ustalar tarafından kullanılacak makine çalışırken bakım ve onarım yapılmayacak makine hareket bölgesine yaklaşılmayacak makine koruyucuları takılı olacak (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |

1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 7 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 21 | Makineler | Pvc alıştırma makinesi | Çalışanlar elini makineye kaptırarak yaralanabilir parmakları ezilebilir | Çalışanlara gerekli eğitim verilmiş makine hareket bölgesinden uzak duruluyor | 2 | 3 | 6 | Makine sadece ustalar tarafından kullanılacak makine çalışırken bakım ve onarım yapılmayacak makine hareket bölgesine yaklaşılmayacak, makine koruyucuları takılı olacak (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |
| 22 | Makineler | Pvc kaynak makinesi | Çalışanlar elini ve parmaklarını makineye kaptırarak yaralanabilir | Makine çalışırken çalışan elini ve parmaklarını makinenin hareket bölgesinden uzak duruluyor | 1 | 3 | 3 | Çalışanlar makine çalışırken elini makineye hareket bölgesinde uzak tutacak, makine koruyucuları takılı olacak (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |
| 23 | Makineler | Matkap | Çalışanlar elini matkaba kaptırarak yaralanabilir | Çalışanlar ellerini ve parmaklarını makinenin hareker bölgesine sokmuyor ve eldiven kullanılmıyor, sarkık elbiselerle kolye vb. eşyalarla çalışılmıyor | 2 | 2 | 4 | Çalışanlar ellerini ve parmaklarını makinenin hareket bölgesine yaklaştırmayacak. Matkap işleri ile çalışılırken çalışanlar elbiselerine dikkat edecek sarkık elbiselerle çalışılmayacak, üzerlerinde varsa kolye ve benzeri eşyalarını çıkartacaklardır. Makinenin koruyucu tertibatları çıkartılmayacak, makine çalışırken bakım onarım yapılmayacaktır, makine koruyuları takılı olacak (İş Kanunu Madde:77,Makina Koruyucuları Yönetmeliği Madde:4,5,6,) | Çalışanlar | Her zaman |

1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 8 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 24 | Basınçlı kaplar | Kompresör | Kompresör patlayabilir ve çalışanlar yaralanabilir | Kompresör çalıştırıldığı zaman basıncı kontrol edilmekte, çalışma alanının dışında bir yerde ve makine koruyucuları takılıdır | 1 | 4 | 4 | Kompresörün bakım ve onarımı zamanında yapılacak çalışırken basıncı sık sık kontrol edilecek, kompresör hidrostatik testleri yılda bir yaptırılacak |  | Her zaman |
| 25 | Küçük makineler | El matkapları | Çalışan kendini veya başkasını yaralayabilir | matkapların yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmiyor | 1 | 3 | 3 | matkapların yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmeyecek | Çalışanlar | Her zaman |
| 26 | Küçük makineler | Sipral | Çalışan kendini veya başkasını yaralayabilir | sipralın yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmiyor | 1 | 3 | 3 | sipralin yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmeyecek ve makine koruyucusu olmadan çalışılmayacak | Çalışanlar | Her zaman |
| 27 | Küçük makineler | El frezesi | Çalışan kendini veya başkasını yaralayabilir | El frezesi yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmiyor | 1 | 3 | 3 | El ferezesinin yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmeyecek, elektrik bağlantıları kontrol edilecek, yıpranmış kabloları değiştirilecek | Çalışanlar | Her zaman |
| 28 | Küçük makineler | El planyası | Çalışan kendini veya başkasını yaralayabilir | El planyasıın yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmiyor | 1 | 3 | 3 | El planyasının yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmeyecek | Çalışanlar | Her zaman |
| 29 | Küçük makineler | Avuç içi taşlama | Çalışan kendini veya başkasını yaralayabilir | El avuç içi taşlamanın yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmiyor | 1 | 3 | 3 | El taşlamanın yönü başkasına ve çalışan kendisine çevirmeyecek ve makine koruyucusu olmadan çalışılmayacak | Çalışanlar | Her zaman |

1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 9 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 30 | Kaynak işleri | Gaz altı kaynak makinesi | Çalışanlar çıkan gazdan etkilenebilir ve kaynak ışığından gözleri zarar görebilir, elektrik çarpması sonucu yaralanabilir, | Kaynak yapılan yer havalandırılıyor, kapalı ortamda kaynak yapılmıyor ve kaynak esnasında koyu renkli gözlük kullanılıyor, Lastik tabalı ayakkabı, deri eldiven kullanılıyor | 2 | 3 | 6 | Kaynak işleri kapılı ortamda yapılıyor ise ortam havalandırılacak ve tek başına çalışılmayacak, Kaynak malzemesine elle dokunulmayacak, Kaynağa başlamadan önce ortam havalandırılacak, Kaynakçı titiz ve temiz olacak Deri eldiven deri önlük lastik tabanlı ayakkabı giyilecek Göze zarar verebilecek ışınlara karşı koyu renkli gözlük kullanılacak Elektrik tesisatı iyi izole edilmiş ve kontrol edilecektir. Gaz tüpleri dik pozisyonda duracak ve devrilmemesi için sabit bir şekilde bağlanacak, gaz tüpleri elle taşınmayacak. Çalışanlara yüz siperi ve gözlük kullandırılacak .(İş Kanunu Madde:77, Kişisel Koruyucu Donanım.İşyer. Kull. Hak.Yön. Mad.8) | Kaynakçı | Her zaman |
| 31 | Kaynak işleri | Elektirk ark kaynak makinesi | Çalışanlar elektiğe çarpılarak yaralanabilir, çıkan Zararlı ışınlardan gözleri zara görebilir | Kaynak işlerinde koyu renkli gözlük kullanılıyor elektrik tesisatı işe başlamadan önce kontrol ediliyor | 2 | 3 | 6 | Kaynak işleri kapılı ortamda yapılıyor ise ortam havalandırılacak ve tek başına çalışılmayacak, Kaynak malzemesine elle dokunulmayacak, Kaynağa başlamadan önce ortam havalandırılacak, Kaynakçı titiz ve temiz olacak Deri eldiven deri önlük lastik tabanlı ayakkabı giyilecek Göze zarar verebilecek ışınlara karşı koyu renkli gözlük kullanılacak Elektrik tesisatı iyi izole edilmiş ve kontrol edilecektir. .(İş Kanunu Madde:77, Kişisel Koruyucu Donanım.İşyer. Kull. Hak.Yön. Mad.8 | Kaynakçı | Her zaman |

1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN

| Yay doğrama Yeni sanayi sit 5. Cad. | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ TABLOSU | Haz.Tarihi : 30.01.2013 Sayfa : 10 Sayfa : 1 |
| --- | --- | --- |

O(Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, Ş(Şiddet) : Zarar,Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, R (Riskin Ağırlığı): OxŞ

Olasılık: 1(Çok küçük),2 (Küçük),3 (Orta derece),4 (Yüksek),5 (Çok yüksek) ,  Şiddet: 1 (Çok hafif),2 (Hafif),3 (Ciddi), 4 (Çok ciddi), 5 (Felaket)

| BÖLÜM: GENEL GENEL RİSK ANALİZİ PERSONEL SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet | Tehlike | RİSK | Mevcut Önlem | O | Ş | R | Kontrol/Alınması gerekli önlemler | Sorumlu | Termin |
| 32 | El aletleri | Demir kesme makası | Çalışanlar ellerini ve parmaklarını makasa kaptırıp ellerinden ve parmaklarından yaralanabilir | Çalışanlar ellerini ve parmaklarını makasın hareker bölgesine ellerin ve parmaklarını yaklaştırmıyor | 2 | 2 | 4 | Çalışanlar makas ile çalışırken ellerini ve parmaklarını makasın hareket bölgesine sokmayacak | çalışanlar | Her zaman |
| 33 | El aletleri | El aletleri | Çalışan kendini veya başkasını yaralayabilir | Aşınmış yıpranmış el aletleri kullanılmıyor | 2 | 2 | 4 | Aşınmış, paslanmış, yıpranmış el aletleri kullanılmayacak ve gelişi güzel sağa sola bırakılmayacak | Çalışanlar | Her zaman |
| 34 | El aletleri | Çivi vida | Çalışanlar ve ziyaretçiler basarak ayaklarından yaralanabilir | Çivi vida ve benzeri malzemeler etrafa atılmıyor | 2 | 2 | 4 | Çivi vida ve benzeri malzemeler etrafa atılmayacak | Çalışanlar | Her zaman |
| 35 | Bakım onarım | Makineler | Çalışanlar ellerinden ve parmaklarından yaralanabilir | Makineler çalışırken bakım onarım yapılmıyor | 2 | 3 | 6 | Hiçbir makine çalışırken bakım onarım yapılmayacak Bakım onarım bittikten sonra makine koruyucuları takılacak | Çalışanlar | Her zaman |

1 ≤ R.D. < 6 : Kabul Edilebilir Risk;   8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk;  14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

HAZIRLAYAN