Risk= Kazanın meydana gelme olasılığı x Hasar Şiddeti

Riskin sayısal değeri yukarıda verilen formül ile hesaplanmıştır. Risklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo göz önünde bulundurulmuştur.

| SONUÇ (Sayısal risk değeri) | EYLEM |
| --- | --- |
| KABUL EDİLEMEZ RİSK R ≥ 30 | Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı |
| DİKKATE DEĞER RİSK 30 >R ≥ 3 | Bu Risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli |
| KABUL EDİLEBİLİR RİSK R < 3 | Acil tedbir gerektirmeyebilir |

Riskin değeri aşağıdaki tablo yardımı ile belirlenmiştir.

| Kazanın meydana gelme olasılığı |  | Hasar şiddeti değeri |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kazanın meydana gelme olasılığı | Olasılık değeri | Hasar şiddeti | Şiddet değeri |
| Beklenir, kesin | 10 | Birden fazla ölümlü kaza, makine kaybı | 10 |
| Yüksek, oldukça mümkün | 6 | Ölümlü kaza, makinenin uzun süreli durması | 8 |
| Olası | 3 | Kalıcı hasar, yaralanma, makinenin hasarlanması | 6 |
| Mümkün fakat düşük | 1 | Ağır yaralanma, üretimin aksaması | 5 |
| Beklenmez fakat düşük | 0,5 | Hafif yaralanma, kısa süreli üretim kaybı | 3 |
| Beklenmez | 0.2 | Yaralanma yok, kısa makinenin durması fakat üretimi etkilememsi | 1 |

Bilgi: Kullanılan Levhalarda piktogram da kullanılması etkili olacaktır.

İşaretleme renkleri ve levhaları seçerken aşağıdaki kuralara dikkat edilmeli.

| Emniyet Rengi | Anlamı ve amacı | Kullanım örnekleri |
| --- | --- | --- |
| Kırmızı | Dur, Durmak yasaklamak | Durma işaretleri Acil durum durma işareti Yasaklama işareti |
|  | Bu renk, aynı zamanda yangını önleme ve yangınla mücadele techizatı ve bunların yerleri için kullanılır. |  |
| Mavi | Zorunlu hareket | Giyecek zorunluluğu Kişisel korunma teçhizatı |
| Sarı | Uyarı, tehlike riski | Tehlikelerin gösterimi (yangın, patlama, radyasyon, zehirlenme tehlikeleri vb.) Basamaklar, alçak geçitler, engeller için uyarı |
| Yeşil | Emniyetli durum | Kaçış yolları Acil durum çıkışları Acil durum duşları İlk yardım ve kurtarma istasyonları |
| 1) Mavi sadece dairevi bir şeklin içinde kullanıldığında emniyet rengi kabul edilir. 2) Fluoresans turuncu: Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında, bu renk çok dikkat çeker. |  |  |

| Geometrik Şekil | Anlamı |
| --- | --- |
|  | Yasaklama veya zorunlu hareket |
|  | Uyarı |
|  | Bilgi (talimatları içeren) |

| S. NO | FAALİYET ALANI | FAALİYET | BELİRLENEN TEHLİKE | GÖRÜLME ŞANSI (OLASILIK) | ÖNEM VE ŞİSDDETİ | RİSK SEVİYESİ | MEVCUT DURUM | REVİZE EDİLEN RİSK SEVİYESİ | ALINACAK EK ÖNLEMLER | SORUMLU BİRİM | SON RİSK SEVİYESİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÜRETİM | vinç | Tavan vinçlerine bakımcıların çıkması | 3 | 5 | 3x5 | Tavan vinçlerine bakımcıların çıkması düşmesi, sakatlanma, | 15 | Emniyet kemeri, baret kullanılması | Yönetim | 1x1 |  |
|  | ÜRETİM | Sevkiyat sepetleri | Sevkiyat sepetlerinin üzerine işçilerin KKD olmadan çıkması | 3 | 3 | 3x3 | Sevkiyat sepetlerinin üzerinde işçilerin KKD olmadan çıkması sonucu düşme ve sakatlanmalara yol açabilir | 9 | Emniyet kemeri, baret kullanılması | Yönetim | 1x1 |  |
|  | ÜRETİM | Izgaralar | arıtmada ızgaraların paslanması | 3 | 3 | 3x5 | arıtmada ızgaraların paslanması ile işçinin havuza düşmesi, boğulma, sakatlanma | 15 | ızgaraların kontrolü | Yönetim | 1x1 |  |
|  | ÜRETİM | eloksal banyoları | eloksal banyoları arasına işçilerin çıkması | 3 | 3 | 3x3 | eloksal banyoları arasına işçilerin çıkması, sakatlanma yaralanma | 9 | İşçilerin kesinlikle eloksal banyoları arasına girmemeleri gerekir | Yönetim | 1x1 |  |
|  | ÜRETİM | Tavan vinçleri | Tavan vinçlerinden profil düşmesi | 3 | 5 | 3x5 | Tavan vinçlerinden profil düşmesi, Çalışanların üzerine profil düşmesi sonucu yaralanma | 15 | tavan vinçlerinde malzeme taşınırken altında veya yakınında insanların bulunmaması | Yönetim | 1x1 |  |
|  | ÜRETİM | Pres bölümü | Pres bölümünde çapak sıçraması | 3 | 3 | 3x3 | Pres bölümünde çapak sıçraması, Çalışanlara çapak teması sonucu yaralanma | 9 | makineye koruyucu yapılması,Peryodik Bakımların zamanında yapılması | Yönetim | 0.5x1 |  |
|  | ÜRETİM | yağlı bezleri | yağlı bezlerin tutuşması | 3 | 3 | 3x3 | yağlı bezlerin tutuşması sonucu yangın çıkması | 9 | bezlerin sık sık kontamine atık konteynırına atılması | Yönetim | 0.5x1 |  |
|  | ÜRETİM | Talaş malzemesi | Talaş malzemesinin içine sigara izmariti atılması | 3 | 3 | 3x3 | sigara içilmesi ve talaş malzemenin içine izmarit atılması | 9 | çalışma anında sigara içilmesinin yasaklanması | Yönetim | 0.5x1 |  |
|  | ÜRETİM | elektrik panoları | elektrik panoları önüne veya yakınına yanıcı bezler konulması | 3 | 3 | 3x3 | elektrik panoları önüne veya yakınına yanıcı bezler konulmasından dolayı yangın çıkması | 9 | elektrik panoları önündeki bezlerin alınması ve kontrol edilmesi | Yönetim | 0.5x1 |  |
|  | ÜRETİM | pres bölümü | pres bölümünde kullanılan testereler | 3 | 5 | 3x5 | pres bölümünde kullanılan testereler, yaralanma, uzuv kaybına sebep olabilir | 15 | koruyucu ekipman kullanılmalı | Yönetim |  | 1x1 |
|  | ÜRETİM | kimyasal maddeler | eloksal banyolarında ve diğer bölümlerde kullanılan kimyasal maddeler | 3 | 3 | 3x3 | eloksal banyolarında ve diğer bölümlerde kullanılan kimyasal maddeler, solunum sistemi rahatsızlıkları, akciğer hastalıkları | 9 | uygun havalandırma sisteminin yapılması | Yönetim |  | 1x1 |
|  | ÜRETİM | pres bölümü | pres bölümünde makinelerden kaynaklı gürültü | 3 | 3 | 3x3 | pres bölümünde makinelerden kaynaklı gürültü ve mekanik işlemlerde emiş fanı gürültülü çalışması ve çalışırken buhar olması,duyma kaybı | 9 | kulak tıkacı kullanılması | Yönetim |  | 0.5x1 |
|  | ÜRETİM | Eloksal hattı | Eloksal hattı havalandırması olmaması | 3 | 3 | 3x3 | Eloksal hattı havalandırması olmaması, solunum sistemi rahatsızlıkları, akciğer hastalıkları | 9 | uygun havalandırma sisteminin yapılması | Yönetim |  | 1x1 |
|  | ÜRETİM | Bakımhane | Bakım hanedeki oksijen tüpleri | 3 | 5 | 3x5 | Bakım hanedeki oksijen tüpleri, oksijen tüplerinin desteksiz olması ve uygun yerde olmaması ve buhar kazanı, patlama olması | 15 | bakımhaneden tüplerin alınması, tüplerin düşme ,devrilme ,yuvarlanmasının önlenmesi | Yönetim |  | 0.5x1 |
|  | ÜRETİM | Yüksek gerilim hattı | Yüksek gerilim hattı etrafında malzeme bulunması | 3 | 3 | 3x3 | Yüksek gerilim hattı etrafında malzeme bulunması, yangına sebep olabilir | 9 | dağınık çalışma yapılmaması | Yönetim |  | 0.5x1 |
|  | ÜRETİM | bakımcılar | bakımcıların gerilim hatlarına KKD olmadan çıkması | 3 | 3 | 3x3 | bakımcıların gerilim hatlarına KKD olmadan çıkması, Yüksekten düşme, elektrik çarpması | 9 | bakımcıların yüksek gerilime hattına uygun tedbir almadan çıkmaması | Yönetim |  | 1x1 |
|  | ÜRETİM | biyolojik arıtma tesisi | biyolojik arıtma tesisinin olmaması | 3 | 3 | 3x3 | biyolojik arıtma tesisinin olmaması, enfeksiyon | 9 | En kısa zamanda biyolojik arıtma tesisi kurulması | Yönetim |  | 1x1 |
|  | ÜRETİM | yemekhane | Yemekhane ye gelen yemekler | 3 | 3 | 3x3 | yemekhaneye gelen yemeklerin hijyen kurallarına uygun olmaması, enfeksiyon, zehirlenme | 9 | yemek firmasının aralıklı olarak kontrolü | Yönetim |  | 0.5x1 |
|  | ÜRETİM | Fareler | Fareler, hayvan ısırığı | 3 | 3 | 3x3 | Fareler, hayvan ısırığı, temizlik sorunları | 9 | Farelerin uygun şekilde yakalanması | Yönetim |  | 0.5x1 |
|  | ÜRETİM | sökme banyosu | sökme banyosu üzerinden çıkan hidrojen gazı | 3 | 3 | 3x3 | sökme banyosu üzerinden çıkan hidrojen gazının kontrolsüz yakılması, yangın çıkması | 9 | sigara içilmemesi ve kostik buharının gaz çıkışının kontrollü olmasının sağlanması | Üretim Sorumlusu |  | 0.5x1 |
|  | ÜRETİM | eloksal bölümü | eloksal bölümü kimyasal buhar çıkışı | 3 | 3 | 3x3 | eloksal bölümü kimyasal buhar çıkışı, solunum sistemi rahatsızlıkları, akciğer hastalıkları | 9 | uygun havalandırma sisteminin yapılması | Yönetim |  | 1x1 |
|  | ÜRETİM | vinçler | vinçlerin emniyet mandalları | 3 | 5 | 3x5 | vinçlerin emniyet mandallarının bulunmaması Yaralanma, sakatlanma | 15 | Emniyet mandalları yapılması | Üretim Sorumlusu |  | 1x1 |
|  | SEVKİYAT | Sevkiyat sepetleri | Boş sepetlerin üzerine dolu sepetlerin konması | 3 | 5 | 3x5 | Sepetlerin devrilmesi ve buna bağlı yaralanma,malzeme hasarı | 15 | Kurallara uygun istifleme yapılması | Sevkiyat sorumlusu |  | 1x1 |
|  | ÜRETİM | Elektrik panoları | Elektrik panolarının önünde otrma yerlerinin olması | 2 | 10 | 2x10 | Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm | 20 | Elektrik panolarının önündeki oturma yerlerinin kaldırılması ve yalıtkan paspasların konması | yönetim |  |  |