BETON TAŞINMASI ve YERLEŞTİRİLMESİ

RİSK ANALİZİ

Tarih :

Sayfa : 1/5

Hazırlayan :

| İSG TEHLİKESİ/ÇEVRESEL | TEHLİKENİN SONUCU/ ÇEVRESEL ETKİ | RŞ | ROO | RS | RİSK AZALTMA ÖNLEMLERİ/ KONTROLLER | KRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Beton pompasının periyodik muayene, periyodik bakım ve aylık renk |  |
|  |  |  |  |  | kodlamaları yapılmış olmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Operatör tarafından araç her kullanım öncesi checklist kullanılarak kontrol |  |
|  |  |  |  |  | edilmeli. Arızalar derhal giderilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Operatör sertifikalı ve tecrübeli olmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Pompanın kurulacağı zemin sert ve düzgün olmalı. |  |
| BETON POMPASININ | YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM |  |  |  |  Pompa kurulurken ayaklar tam olarak açılmalı. |  |
|  |  | Y | D | O |  Destek ayaklarının altına çelik plaka ya da ahşap takoz konularak pompa |  |
|  |  |  |  |  |  | D |
| DEVRİLMESİ | TOPLU YARALANMA VE/VEYA TOPLU ÖLÜM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | teraziye alınmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Pompa kurulan alanın çevresi barikatlanmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Beton pompası bum'u tam dik vaziyetteyken geriye doğru zorlanmamalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Pompa çalışırken makinenin üstünde ve bomun altında personel bulunmamalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Rampa aşağıya veya yukarıya pompa kesinlikle kurulmamalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Eğimli yerlere kurulurken pompa mutlaka teraziye alınarak sıfır eğim olacak |  |
|  |  |  |  |  | şekilde emniyet tedbiri alınmalı (maksimum %3 eğim). |  |
|  |  |  |  |  |  Araçların geri vites sesli ve görsel uyarı sistemleri çalışıyor olmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Reflektörlü yelek giyilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Gece çalışmalarında uygun aydınlatma yapılmalı (300 lüks) |  |
| MİXER ÇARPMASI, MİXERLE | YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM |  |  |  |  Pompa kurulan alanın çevresi barikatlanmalı. |  |
|  |  | Y | O | Y |  |  |
| BETON POMPASI ARASINA |  |  |  |  |  Operatörün göremediği noktaların kontrolü için “BAYRAKÇI” görevlendirilmeli. | D |
|  | TOPLU YARALANMA VE/VEYA TOPLU ÖLÜM |  |  |  |  |  |
| SIKIŞMA |  |  |  |  |  Mikserler, beton pompası operatörleri tarafından pompaya emniyetli şekilde |  |
|  |  |  |  |  | yanaştırılmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Pompa operatörü ile mikser operatörü birbiri ile irtibat halinde olmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Hiç kimse pompa ile mikser arasında durmamalı. |  |

RŞ: Riskin Şiddeti ( D,O,Y ) / ROO : Riskin Olma Olasılığı ( D,O,Y ) / RS : Riskin Seviyesi ( D,O,Y ) KRS : Kalan Risk Seviyesi = RŞ ( D,O,Y ) x Önlemler Alındıktan Sonra ROO ( D,O,Y )

BETONUN TAŞINMASI ve YERLEŞTİRİLMESİ

RİSK ANALİZİ

Tarih :

Sayfa : 2/5

Hazırlayan :

|  |  |  |  |  |  |  Günlük çalışmalara başlamadan önce pompanın dağıtım düzenekleri ve iletim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | hatlarının gözle görülür eksikleri olup olmadığı kontrol edilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Sadece sertifikalı boru kelepçeleri kullanılmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Bum üzerinde çatlak kontrolleri gözle yapılmalı, çatlak varsa derhal çalışma |  |
|  | BORULARIN ÇIKMASI, | YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM |  |  |  | durdurulmalı. |  |
|  |  |  | Y | O | Y |  Fil hortumunun emniyet zinciri takılı olmalı. Emniyet zinciri, fil hortumu başlığı |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D |
| FİL HORTUMUNUN DÜŞMESİ |  | TOPLU YARALANMA VE/VEYA TOPLU ÖLÜM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ve bom üzerideki kuş gözlerine mapalar bağlı olmalı.Halat, ip, tel v.b. |  |
|  |  |  |  |  |  | malzemeler ile bağlantı yapılmamalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Operatör boma ani hareketler yaptırmamalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Bum ucuna ilave boru eklenmemeli. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Beton nakil sisteminde basınç sınırlayıcı(emniyet)valfler çalışır vaziyette olmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Pompa operatörü beton dökümlerinde fil hortumunu tutan inşaat işçisinin |  |
|  |  |  |  |  |  | emniyetini alarak bum'u çok dikkatli idare etmeli. |  |
|  | FİL HORTUMUNUN |  |  |  |  |  Fil hortumu tutan usta hortumun sallanmasına mani olacak şekilde sarılmalı, |  |
|  |  | YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM | Y | O | Y |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D |
|  | ÇARPMASI |  |  |  |  | hortum sabit tutulmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Bum ucundaki fil hortum emniyet zinciri ile bum' a bağlanmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Görüş mesafesinin yeterli olmadığı yerlerde BAYRAKÇI görevlendirilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  |  80 cm’den yüksek olan tüm tabliyelerde, döküm yapılan alanın çevresi sağlam |  |
|  |  |  |  |  |  | korkuluklarla çevrilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Zemin üzerindeki tüm açıklık ve boşluklar korkuluk, kapak, çelik hasır, güvenlik |  |
|  |  |  |  |  |  | ağı v.b. malzemeler ile kapatılmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Merdivenlerle erişim sağlanıyorsa merdiven döşemeyi 1m geçecek şekilde |  |
|  |  |  |  |  |  | yerleştirilmeli ve sabitlenmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  |  İskeleler iskele ekibi tarafından kurulmalı iskele süpervizörü tarafından kontrol |  |
|  | YÜKSEKTEN DÜŞME | YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM | Y | Y | Y |  |  |
|  |  |  |  |  |  | edilmiş olmalı. | O |
|  |  |  |  |  |  |  Operatör boma ani hareketler yaptırmamalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Operatörün görüşünün kısıtlı olduğu alanlarda BAYRAKÇI görevlendirilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Çalışmadan önce mutlaka uygun düşme engelleyici korumalar sağlanmalı ve |  |
|  |  |  |  |  |  | kontrol edilmelidir. (yaşam hattı, güvenlik ağı, yoyo v.s.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  1.8 m üzerinde çalışırken paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  Yüksekte çalışan personel, yüksekte çalışma eğitimi almış olmalı. |  |

RŞ: Riskin Şiddeti ( D,O,Y ) / ROO : Riskin Olma Olasılığı ( D,O,Y ) / RS : Riskin Seviyesi ( D,O,Y ) KRS : Kalan Risk Seviyesi = RŞ ( D,O,Y ) x Önlemler Alındıktan Sonra ROO ( D,O,Y )

BETONUN TAŞINMASI ve YERLEŞTİRİLMESİ

RİSK ANALİZİ

Tarih :

Sayfa : 3/5

Hazırlayan :

| AYNI SEVİYEDE |  |  |  |  |  | Donatı üzerine iskele tahtası, plywood v.s. malzemeler ile min. 60 cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YARALANMA | O | Y | Y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | genişliğinde yürüme yolu yapılmalı. | D |
| DÜŞME |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Geçiş alanlarına malzeme istiflenmemeli, temiz ve boş tutulmalı. |  |  |
|  |  |  |  |  |  Tehlikeli malzameler üretici firma talimatlarına göre kullanılmalı. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kimyasal maddelerin MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu) bulundurulmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  | Taze betonun cilde teması uygun kişisel koruyucular ile engellenmeli. (Su |  |
|  | CİLT TAHRİŞİ, |  |  |  |  | geçirmez kauçuk iş eldiveni, Uzun lastik çizme, su çekmeyen uzun kollu bilekleri |  |
| KİMYASAL BETON YANIKLARI |  | O | Y | Y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | lastikli iş elbisesi v.b.) | D |
|  | 1. 2. DERECE KİMYASAL YANIKLAR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Açıkta kalan cilt kısımlarına koruyucu krem sürülmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  | Taze betonun cilde teması durumunda, temiz su ve sabun ile cilt derhal |  |
|  |  |  |  |  |  | durulanmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Islanan elbiseler ile asla çalışılmamalı. |  |  |
|  | GÖZ HASTALIKLARI, |  |  |  |  |  |  |
| GÖZE BETON SIÇRAMASI |  | O | Y | Y |  | Koruyucu Gözlük ve Yüz Siperi kullanılmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D |
|  | GÖRME BOZUKLUĞU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Titreşime maruz kalan kişiler, titreşimin neden olduğu risklere ve rahatsızlıklara |  |  |
|  |  |  |  |  |  | karşı eğitilmeli. (Titreşim Yönetmeliği md.8) |  |
|  | MESLEK HASTALIĞI, |  |  |  |  | Vibratörü kullanan işçi dönüşümlü olarak çalışmalı veya düzenli molalar |  |
| EL-KOL TİTREŞİMİ | KEMİK-EKLEM HASTALIKLARI, | O | O | O |  | verilmeli (max 30 dakikada 15 dk’lık bir mola) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D |
| VİBRASYON |  |  |  |  |  | Anti-titreşim eldiveni, bilek bantı, bel kemeri gibi titreşim maruziyetini azaltacak |  |
|  | SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Titreşime maruz kalan işçilerin periyodik sağlık gözetimleri yapılmalı. İşyeri |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hekimi tarafından takip edilmeli ve kayıt altına alınmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Operatörün çalışmaya başlamadan önce makine çevresinin ve ortamının güvenli |  |  |
|  |  |  |  |  |  | olup olmadığını kontrol etmeli. |  |
| POMPA BOMUNUN |  |  |  |  |  Enerji nakil hattının en az 10 metre uzağına pompa kurulmalı |  |  |
|  | ELEKTRİK ÇARPMASI, |  |  |  |  Enerji nakil hatlarının altına kesinlikle pompa kurulmamalı. |  |  |
| HAVAİ ENERJİ HATTINA |  | Y | D | O |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D |
| ÇARPMASI | YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM |  |  |  |  Yeterince aydınlatmanın sağlanamadığı durumlarda açık alanda gece çalışması |  |  |
|  |  |  |  |  |  | yapılmamalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Yağmurlu ve nemli havalarda elektrik atlaması (şerare) daha etkili olacağından |  |  |
|  |  |  |  |  |  | elektrik kesilerek döküm yapılmalı. |  |

RŞ: Riskin Şiddeti ( D,O,Y ) / ROO : Riskin Olma Olasılığı ( D,O,Y ) / RS : Riskin Seviyesi ( D,O,Y ) KRS : Kalan Risk Seviyesi = RŞ ( D,O,Y ) x Önlemler Alındıktan Sonra ROO ( D,O,Y )

BETONUN TAŞINMASI ve YERLEŞTİRİLMESİ

RİSK ANALİZİ

Tarih :

Sayfa : 4/5

Hazırlayan :

|  |  |  |  |  |  Tüm elektrikli ekipmanların renk kodlaması yapılmış olmalı ve her kullanım |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | öncesi kontrol edilmelidir. |  |
| TAZE BETONDAN ELEKTRIK |  |  |  |  |  Sadece sertifikalı ve uygun ekipman kullanılmalıdır. |  |
|  |  |  |  |  |  Enerji alınan panolarda topraklama ve kaçak akım rölesi olmalı (30 mA). |  |
| AKIMI GEÇMESI SONUCU | ELEKTRİK ÇARPMASI, |  |  |  |  |  |
|  |  | Y | D | O |  Elektrik panoları kilitli olmalı, sadece yetkili elektrikçi tarafından müdahale |  |
|  |  |  |  |  |  | D |
| ELEKTRIK ÇARPMASI | YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | edilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Tüm elektrikli ekipmanlar, kablolar çift izolasyonlu olmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Elektrikli aletler betonla temas etmemeli, kablo bağlantıları sağlam olmalı |  |
|  |  |  |  |  |  Vibratör kablosu darbelerden korunmalı, ve üzerine beton dökülmemeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Yük hesabı uzman mühendisler tarafından yapılmış olmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Beton dökümü sırasında kalıpların stabilitesi sürekli kontrol edilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Yük iskeleleri iskele ekibi tarafından kurulmalı ve iskele süpervizörü tarafından |  |
|  |  |  |  |  | kontrol edilmiş olmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Kalıp dayamaları, ayaklara çakılan tahta kaideler ile güçlendirilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Vibratör kullanılırken kalıplara değdirilmeden çalışılmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Pompa operatörünün görüş mesafesinin kısıtlı olduğu alanlarda BAYRAKÇI |  |
| KALIP GÖÇMESİ, |  |  |  |  | görevlendirilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Operatör boma ani hareketler yaptırmamalı. |  |
| KALIBIN PATLAMASI VEYA | YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM |  |  |  |  |  |
|  |  | Y | O | Y |  |  |
|  |  |  |  |  |  Operatör pompayı kullanırken tabliyelerde kalıp yanlarına bum'u | D |
| YIKILMASI | TOPLU YARALANMA VE/VEYA TOPLU ÖLÜM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dokundurmadan döküm yapmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Bum ucu kesinlikle tabliye üzerine bindirilmemeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Tabliye üzerine betonun fazla yığılma yapılmasına mani olunmalı. Yetkili Uzman |  |
|  |  |  |  |  | kontrolünde beton dökülerek, dengesiz dökümlere engel olunmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Gece çalışmalarında yeterli aydınlatma olmalı (min. 300 lüks) |  |
|  |  |  |  |  |  Operatör dalgın olmamalı, sersemletici ilaç kullanmamalı, baş dönmesi ve diğer |  |
|  |  |  |  |  | halsiz durumlarda çalışmayı hemen bırakmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Fil hortumu tutan usta hortumun sallanmasına mani olacak şekilde sarılmalı, |  |
|  |  |  |  |  | hortum sabit olmalı. |  |

RŞ: Riskin Şiddeti ( D,O,Y ) / ROO : Riskin Olma Olasılığı ( D,O,Y ) / RS : Riskin Seviyesi ( D,O,Y ) KRS : Kalan Risk Seviyesi = RŞ ( D,O,Y ) x Önlemler Alındıktan Sonra ROO ( D,O,Y )

BETONUN TAŞINMASI ve YERLEŞTİRİLMESİ

RİSK ANALİZİ

Tarih :

Sayfa : 5/5

Hazırlayan :

|  |  |  |  |  |  30°C üzerindeki sıcaklıklarda uzun kollu, açık renkli, pamuklu koruyucu giysiler |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICAK HAVA, | VÜCUTTA SIVI KAYBI, BAŞ DÖNMESİ, |  |  |  | kullanılmalı. Sentetik kıyafetler giyilmemeli. |  |
|  | GÜNEŞ ÇARPMASI, BEYİN KANAMASI, |  |  |  |  Çalışanlar düzenli molalar ile, gölgelikli alanlarda dinlendirilmeli. |  |
| UV IŞINLARINA |  | O | Y | Y |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D |
|  | GÜNEŞ YANIĞI, CİLT KANSERİ, |  |  |  |  Çalışma alanında soğuk içme suyu bulundurulmalı. |  |
| MARUZ KALMA |  |  |  |  |  |  |
|  | GÖRME BOZUKLUĞU |  |  |  |  Yaşlı çalışanlar izlenmeli, gerekirse çalışma tempoları düşürülmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Koruyucu krem ve güneş gözlüğü kullanılmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Çiviler, keskin kenarlı parçalar geçiş yollarından temizlenmeli. |  |
| KESKİN VE SİVRİ |  |  |  |  |  Tetanos aşı kartı olmayan çalışanlara tetanos önleyici aşı yaptırılmalı. |  |
|  | YARALANMA, TETANOS | O | Y | Y |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D |
| MALZEME BATMASI |  |  |  |  |  Çelik tabanlı iş ayakkabısı giyilmeli. |  |
|  |  |  |  |  |  Demir uçlarına rebar cap (tapa) takılmalı. |  |
|  |  |  |  |  |  Gürültü ölçümü yapılmalı. |  |
| GÜRÜLTÜ | İŞİTME KAYBI | O | O | O |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D |
|  |  |  |  |  |  85 dB’den yüksek gürültü saptanması durumunda kulak tıkaçları kullanılmalı. |  |

Risk değerlendirme ilgili yöneticiler tarafından hazırlanacaktır. Yukarıda belirlenen tehlike/unsur ve etki/sonuçlar ile ilgili iş başı eğitimi yapılacaktır. Eğitime Katılım Listesi’ne verilen risk değerlendirmeden bir kopya eklenerek, kayıt altında tutulacaktır.

RŞ: Riskin Şiddeti ( D,O,Y ) / ROO : Riskin Olma Olasılığı ( D,O,Y ) / RS : Riskin Seviyesi ( D,O,Y ) KRS : Kalan Risk Seviyesi = RŞ ( D,O,Y ) x Önlemler Alındıktan Sonra ROO ( D,O,Y )