HAZOP

Tehlike ve işletilebilirlik

Hazop, tehlike ve işletilebilme çalışması metodu kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.

RESMİ, SİSTEMATİK VE DERİNLEMESİNE

- Tehlikeli proses bileşenlerinin tasarım ve operasyonunu gözden geçirme yöntemidir.

- İşletme problemlerine ve tehlikeye yol açabilecek normal operasyon sapmalarını belirler

- Bu sapmaların olası nedenlerini belirler

- Gerekli ise problemleri yenme için eylemler salık verir

- Çalışma sonuçlarını varsayımlar da dahil olmak üzere kaydeder.

REHBER KELİMELER

Rehber kelimeler 		Anlamları

--------------------------------------------------------------------------------

- Daha fazla	(more)		İlgili fiziksel parametrede,

- Daha az	(less)		kantitatif  çoğalma veya azalma.

- Hiç		(none)		Tasarım amacının yapılmaması olmaması.

- Ters		(reverse)	Başka bir şey yapma, amacın mantıken karşıtı.

- Kısmen	(part of)	Sistemin bir bölümü olması gerekenden farklı, kalitatif azalma

- … gibi		(as well as)	Kalitatif artma

- … den başka	(other than)	Tamamen başka bir şey yapma, değiştirme.

|  | REHBER KELİMELER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Daha fazla (more) | Daha az (less) | Hiç (none) | Ters (reverse) | Kısmen (part of) | … gibi (as well as) | … den başka (other than) |
| Akış | Yüksek akış | Düşük akış | Akış yok | Akış yönü ters |  |  | İçeriği kaybetmek |
| Basınç | Yüksek basınç | Düşük basınç | Vakum |  | Kısmi basınç |  |  |
| Sıcaklık | Yüksek sıcaklık | Düşük sıcaklık |  |  | Kryogenik |  |  |
| Seviye | Yüksek seviye | Düşük seviye | Seviye yok |  |  |  | İçeriği kaybetmek |
| Konpozisyon veya durum | İlave faz | Kayıp faz |  | Durumun değişmesi | Yanlış içerik | Kirleten | Yanlış , materyal |
| Reaksiyon | Yüksek reaksiyon oranı | Düşük reaksiyon oranı | Reaksiyon yok | Ters reaksiyon | Eksik reaksiyon | Yan etki | Yanlış reaksiyon |
| Zaman | Çok uzun | Çok kısa |  |  |  |  | Yanlış zaman |
| Sıra | Adım çok geç | Adım çok erken | Geriye kalan adım |  | Geriye kalan adımın parçası | Ekstra eylem dahil olması | Yanlış eylem almak |

| REHBER KELİME | SAPMA | SEBEPLER | SONUÇLAR | KONTROL ÖNLEMLERİ | Ş | O | R | TAVSİYELER | SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No (Yok) More (Daha Fazla ) Less (Daha Az) Reverse (Ters) Misdirected (Yanlış Yönlü) | Akış yok Daha fazla akış Daha az akış Ters akış Boru hattı yırtılması Yanlış yönlü akış | ESD 7001 kapanmaz Yanlış yönetimle kapalı kalır Bu noda tanımlı hiçbir sebep yok Çalışan kuyuların veya birkaç kuyunun kapatılması Yırtılmış boru hattına olası geri akış Bu konuda saptanmış bir neden yok | Giriş başlığın daki yüksek basınç Eğer rating yeterli, değilse olası kaçak veya Kopma giriş başlığından Bilinen sonuç yok Üretimde olası azalma FWKO durum girişinde FL 7011 | 300 ANSI rating system Basınç göstergeleri yukarı ve aşağı akış ESDV de posizyon göstergesi FI-7011FWKO Silindir (durum) girişinde | B D D | 1 2 2 | 1 4 4 | Yukarı akışı 300 ANSI sistem tasarımının üstüne çıkmamasını hizmeti satan garanti edecek olasılığı yargılamak için yeterli bilgi yokBu senaryoyu Mal sahibi ile görüş FPC ve CPF de olası problemlerden bahset |  |
| More (Daha Fazla ) Less (Daha Az) | Yüksek sıcaklık Düşük sıcaklık | Yukarı akış sıcaklığı beklenenden fazla Yüksek sıcaklık nedeni ile borularda tıkanma | Borunun olası termal genleşmesi PSV –7003 ü alt akım ESD V 7001 yerleştir | Borulama 80 Derece için tasarlandı | C C C | 3 2 4 | 4 3 4 | Borunun olası yüksek sıcaklığa karşı da tasarlanıp tasarlanmadığını doğrula Maruziyet olan hatları gözden geçirerek ısısal genleşmenin ihmal edilebilir olduğunu kanıtla |  |

Tank dolumu için HAZOP dökümü

| Rehber kelime | Neden | Sonuç | Önlem | Güvenlik Artırıcı Tavsiyeler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akış Yok | - Tank boş - 2.hattı tıkanmış - 2.hattı kopmuş - CV kontrol valfi kapalı - Cl kontrolü hatası valfin kapanmasına neden olur. - Düzey sensörü LS düşük olur. - LC kontrolüne sinyal besleme hatasıCV valfi yanlış ayar noktası nedeni ile kapalı kalır. | Operasyonel Problemler tank düzeyi artar |  | 1 ve 2 hatları için bir akış ölçer ilave ediniz.Fazladan destekleyici olarak bir yüksek düzey alarmı ilave et |
| Düşük düzey | 1. F1 akışı normalden az 2. F2 akışı normalden çok 3. Tanktan sıkıntı 4. Yanlış tank düzey ayarı | Çıkış azalır |  |  |
| Fazla düzey | - Tank çıkışı tıkalı - Tanka giriş normalden çok - Tank çıkış akımı normalden az - Düzey ayar noktası yanlış |  | Yüksek en düzey alarmı operatörleri uyarır. |  |

SIRALAMA

1.  Master çizimi seç

2.  Hattı seç

3.  Parametrenin amacını tanımla

4.  Parametreyi seç

5.  Rehber kelime seç

6.  Nedenleri bul

7.  Sonuçları bul

8.  Olasılık derecesini bul

9.  Şiddeti bul

10. Sıklık derecesini bul

11. Risk derecesini bul

12. HAZOP sebep kategorisine uygula

13. HAZOP sonuç kategorisine uygula

14. Her kelime için tekrarla

15. Her nokta parametresi için tekrarla

16. Master dizaynda işaretle

17. Her hat için tekrarla

18. Her master çizim için tekrarla

KORUNMA YÖNTEMLERİ

- Her bir kötü sonucu önleyecek korunma yöntemini tanımlayınız

- Sonuçları önleyecek veya en aza indirecek korunma yolunu bulunuz

- -  Tahliye cihazları  (bölge, set etme ve test etme)

- -  Kilitleme ve alarmlar

- -  Acil kapatma sistemleri

- -  Elektrik veya hava gücünde azalmada yanlış pozisyonlar

TAVSİYELER

- Kötü sonuçların şiddet ve olasılığını azaltacak tavsiyelerde bulunun

- kabul edilmeyen riskleri belirleyin

- Daha düşük risk derecesi sağlayan sonuçlar sağlamak için çalışın

- Tavsiyeler;

- Açık

- Net

- Kesin

- Basit, kolay anlaşılır

- Risk azaltma temeli üzerinde öncelikli olmalı ve

- Kapsamlı anlatım sağlanmalıdır.

- Tavsiyeler tasarım değişikliği, prosedür değişikliği veya daha fazla çalışma gerektirenler olmak üzere

3 tipik

HAZOP UYGULAMASI

1)Risk değerlendirilmesinde HAZOP takımının belirlediği sürelerde,

2)Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

3)Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

4)Proseste veya operasyonda kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,

5)En az beş yılda  bir defa,

6)Tamir ve bakım işlerine başlamadan önce,

7)Prosese veya bir operasyona bir eklenti veya tehlikeli maddeler içeren yeni bir faaliyette yenilenmeleridir.